MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ÔNIBUS INTEGRALMENTE FABRICADO EM AÇO INOX.

ENDEREÇO: RODOVIA AMARAL PEIXOTO - BARRA DE SÃO JOÃO - CASIMIRO DE ABREU - RJ

NORMAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL.

1 .  CONDIÇÕES GERAIS

As presentes normas estabelecem o processo de execução de serviços e obras de construção e/ou reforma a serem contratadas através de licitação pública, conforme projeto, detalhes e especificações fornecidas pela SEMOHSP.

Em caso de divergência entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerão estas últimas.

- Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes e especificações, inclusive acréscimos, só será admitida com prévia autorização, por escrito, da SEMOHSP, através da fiscalização.

- Será de responsabilidade da Empreiteira todo e qualquer ônus decorrente de modificações de projeto sugeridas pela mesma.

- A SEMOHSP poderá a qualquer tempo, exigir a troca de qualquer material aplicado na obra, diferente do especificado e que não tenha sido formalmente autorizada a sua substituição, por escrito, nos termos do parágrafo acima.

- Todos os materiais empregados na construção que não estejam detalhadamente especificados nos capítulos correspondentes deverão ser obrigatoriamente de boa qualidade, de uso consagrado na indústria de Construção Civil e obedecendo as Normas Brasileiras da ABNT. Quando os serviços, materiais e mão-de-obra, ainda assim não estiverem caracterizados sob uma das titulações acima, deverão ser respeitados os ditames da boa técnica e as recomendações do fabricante.

Este procedimento também se estende às exigências do Estado e dos Municípios, através dos seus diversos órgãos e das Concessionárias de Serviços Públicos, em tudo o que diz respeito aos serviços especificados e/ou necessários à execução da obra.

II. CANTEIRO DE OBRAS.

Fornecimento e instalação de placa de identificação de obras públicas tipo banner, a serem colocas em três pontos distinto da obra

III. BASE EM CONCRETO ARMADO.

Execução de 26(Vinte e seis) bases em concreto armado para posteriormente após cura de 21 dias receberem os abrigos em aço inox.

IV. ABRIGO EM AÇO INOX TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS) UNIDADES

IV.1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA POR UNIDADE MODULAR

ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS EM AÇO INOX 18.8 – AISI-304.

- Preparação, movimentação de terreno, aterro, compactações e demolições do meio fio existente.

- Construção de base para o Abrigo medindo 5.400 x 4.500mm – com 150mm de profundidade em concreto armado, com acabamento em cimento liso; conforme estipulado na planilha anexa.

- ABRIGO - Medindo o telhado 3.400mm de comprimento x 2.500mm de comprimento; abrigo com 2.500mm de altura da parte mais baixa da cobertura até o piso.

- Estrutura da cobertura em tubo retangular 40 x 30mm em aço inox 18.8 – 304 – bitola 2mm -  formando quadro de 3.450 x 2.460mm; com duas longarinas de 3.400mm e sete transversinas curvadas com flecha de 150mm.

- COLUNAS – QUATRO colunas estruturais em tubo inox 18.8 – 304 com diâmetro de 4’ – bitola 4,02mm, com acabamento polido brilhante; base com aletas enrijecedoras em chapa inox de 4mm de espessura - com flange para fixação no piso de 150 x 150mm – bitola 4mm – com parafusos inox que após apertados serão soldados com solda em atmosfera inerte de argônio para evitar a ação de vândalos.

- VIGAS no mesmo material das colunas, sendo todos os encontros das vigas com as colunas em junção tipo boca de lobo, com soldagem em cordão corrido, em atmosfera inerte de argônio.

- Duas colunas de sustentação do painel de vidro e duas transversinas de apoio dos vidros em tubo inox 18.8 – 304 com diâmetro de 3’ – bitola 4,02mm, com acabamento polido brilhante sendo todos os encontros das colunas com as transversinas em junção tipo boca de lobo, com soldagem em cordão corrido, em atmosfera inerte de argônio.

- ASSENTO em tubo inox 18.8 - 304 de 2’ e de 1.1/2’ de diâmetro, medindo 3.000mm de comprimento x 350mm de largura; com três peças em tubo de 2’ e quatro peças em tubo de 1.1/2’; com seis colunas com flanges de 120 x 120mm na bitola ‘14’, com os parafusos inox soldados após parafusados para evitar a ação de vândalos.

- DOIS PAINÉIS em vidro de segurança de 8mm – incolor – fixados nas estruturas inox por fixadores, ‘spyders’, perfis ‘U’ todos em aço inox 18.8 – 304 – medindo cada painel 1.000 x 2.000mm de altura.

- Cobertura em aço inoxidável sendo a chapa forro em aço inoxidável U.S.S. 18.8 – AISI – 304 – bitola ‘20’ e a chapa telhado no mesmo material bitola ‘22’; sendo o lado do forro com acabamento escovado fosco e o lado telhado com acabamento polido. Núcleo com enchimento de material isolante térmico  em lã de rocha prensada com redução de 40% da espessura, passando de 50mm para 30mm.

GARANTIAS TÉCNICAS:

- Na visita técnica será apresentado aos licitantes todos os locais onde serão instalados os Abrigos de Ônibus para verificação da necessidade de preparo do terreno, movimentação de material e de todos os fatores que possam influir na execução da Obra.

- A firma vencedora deverá apresentar projeto estrutural e construtivo, com memória de cálculo, em até três (03) dias após emissão da ordem de início.

- O PROJETO deverá obedecer às especificações técnicas, a todos os itens da planilha e às observações abaixo:

- Todos os cortes e acabamentos de material serão do tipo esmerilhado e polido com eliminação de toda corrugação de pontas e de arestas cortantes.

- Todos os parafusos dos flanges das colunas do Abrigo, das colunas onde serão fixados os vidros e das colunas do banco serão em aço inox 304 e serão soldados a argônio depois de fixados.

- Todas as soldagens serão do tipo solda autógena em atmosfera inerte de argônio.

- As soldas terão acabamento esmerilhado e com aplicação de decapante químico para limpeza das partes calcinadas.

- Durante a construção deste módulo, se necessário, os participantes da Comissão Técnica da Prefeitura de Casimiro de Abreu visitará a fábrica do licitante para conferir a obediência às especificações técnicas.

VI - ENTREGA DA OBRA

- A obra, na ocasião da entrega, deverá estar totalmente limpa, sob todos os aspectos, com o terreno limpo, livre de entulhos e restos de materiais.

- Deverá ser mantido na obra um responsável, devidamente orientado pelo engenheiro ou arquiteto, bem como deverá este profissional praticar visitas periódicas ou quando solicitado pela fiscalização, de modo a dirimir dúvidas referentes à correta execução do projeto;

- Todos os equipamentos necessários de proteção individual (E.P.I.), ferramentas, uniformes, bem como todos os impostos, taxas e encargos sociais, leis trabalhistas, inclusive insalubridade, serão de inteira responsabilidade do contratado;

- A obra deverá estar concluída em até 90(noventa) dias.

- A aceitação da obra estará condicionada ao cumprimento de todas as exigências efetuadas pelos engenheiros, arquitetos e técnicos do contratante, no que diz respeito ao cumprimento das Leis Trabalhistas e Previdenciárias (Registro de Empregados, recolhimento do FGTS e INSS), qualidade na execução, acabamento e limpeza, que deverão estar de acordo com as especificações, normas, projetos de arquitetura e memorial descritivo.